РАСЧЕТ ЗАТУХАНИЯ СИГНАЛА ОТ АНТЕННЫ В ОТКРЫТОМ ПРОСТРАНСТВЕ

В расчете не учитываются стены, колонны и другие преграды, создающие помехи для распространения сигнала.

Затухание сигнала (дБ) = 32.44 + 20*(log F) + 20*(log D)

где F – частота (МГц) и D – расстояние (км).

Ниже в таблице приведены величины затухания сигнала для частот GSM и 3G.

Из таблицы видно, что каждое удвоение расстояния или частоты добавляет 6дБ к величине затухания сигнала.

Таблица значений затухания сигнала GSM и 3G, наиболее часто используемых в расчетах систем усиления сотовой связи.