Антенна панельная направленная

с возможностью размещения точки доступа

KP14N-2400

Инструкция по эксплуатации

Антенна KP14N-2400 используется в приёмопередающих системах диапазона 2400-2500 МГц. Антенна предназначена для эксплуатации в беспроводных компьютерных сетях Wi-Fi стандартов IEEE 802.11 b/g/n (2,4 ГГц), а также в системах сигнализации, радиосвязи и т. д.

Антенна KP14N-2400 выполнена в герметичном корпусе с возможностью установки внутри него точки доступа стандартов IEEE 802.11 b/g/n (2,4 ГГц). Данное решение связано с тем, что при большом расстоянии (более 5 метров) между точкой доступа и антенной в коаксиальном кабеле происходит сильное затухание сигнала (на каждый метр кабеля они могут достигать значения до 1 дБ). В антенне KP14N-2400 длина коаксиального кабеля сведена к минимуму и составляет всего 30 см. Поэтому и потери сигнала при использовании антенны KP14N-2400 сведены к минимуму.

К точке доступа, расположенной в антенне, будет необходимо подвести кабель  Ethernet «витая пара» и кабель для питания точки доступа. Существует возможность передачи напряжения питания точки доступа по свободным парам кабеля «витая пара». Для этого необходимо использовать специальный инжектор питания.

Антенна KP14N-2400 предназначена для установки на мачту или на Г-образный кронштейн на стену. Направление поляризации (вертикальное или горизонтальное) выбирается при сборке. Антенна устойчива к погодным условиям и может использоваться как внутри, так и вне помещений.

Технические характеристики антенны KP14N-2400

| Резонансная частота, МГц | 2450 |
| --- | --- |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 2400-2500 |
| Коэффициент усиления в рабочем диапазоне частот, не менее, дБ | 14 |
| КСВ в рабочем диапазоне частот, не более | 2 |
| Поляризация | Линейная |
| Диаграмма направленности - в горизонтальной плоскости - в вертикальной плоскости | 14о 14о |
| Входное сопротивление, Ом | 50 |
| Максимальная подводимая мощность, Вт | 10 |
| Разъём | RP-SMA гнездо |
| Допустимая ветровая нагрузка, м/с | 30 |
| Диапазон рабочих температур, оС | -40 … +50 |
| Максимально допустимая влажность воздуха, % | 100 |
| Максимальные размеры точки доступа, мм | 170х170х36 |
| Размеры антенны с кронштейном, мм | 280х280х220 |
| Масса антенны (без точки доступа), кг | 2,2 |

Комплектность антенны KP14N-2400

Антенна KP14N-2400			1 шт.

Набор крепежных деталей			1 компл.

Инструкция по эксплуатации		1 шт.

Упаковка					1 шт.

Внешний вид антенны KP14N-2400

Устройство антенны KP14N-2400

1 – крышка

2 – антенный элемент

3 – кабель с разъемом RP-SMA гнездо

4 – подложка

5 – точка доступа стандарта

IEEE 802.11b/g/n (2,4 ГГц)

(в комплект не входит)

6 – стойки

7 – основание

8 – кронштейн

Порядок сборки антенны KP14N-2400

Закрепите кронштейн на основании с помощью четырех винтов и затяните на них гайки с шайбами. Чтобы изменить поляризацию, кронштейн следует крепить, повернув его на 90о.

Поместите точку доступа между основанием и подложкой. Надежно закрепите точку доступа с помощью пластиковых стяжек. Через гермовводы введите в антенну кабель «витая пара» Ethernet и кабель питания точки доступа (при передаче напряжения питания точки доступа по свободным парам кабеля «витая пара» вместо пустого гермоввода ставится герметичная заглушка). Затяните крышки гермовводов, проверьте герметичность. Обожмите кабели разъемами. Удостоверьтесь, что на разъеме кабеля питания присутствует рекомендованное изготовителем точки доступа напряжение. Подсоедините кабели, в том числе и кабель от антенного элемента, к точке доступа, закрепите кабели с помощью пластиковых стяжек.

Промажьте места соединения крышки с основанием нейтральным водостойким герметиком (в комплект поставки не входит). Прижмите крышку к основанию, притяните ее винтами. Дайте герметику высохнуть в соответствии с его инструкцией.

Выберите место для установки антенны, которое в радиусе 1,5м должно быть свободным от экранирующих металлических надстроек и других антенн, искажающих диаграмму направленности.

Антенна монтируется на вертикальную мачту или на Г-образный кронштейн при помощи крепежных элементов и слесарного инструмента.

При выполнении всех условий антенна герметична и не требует технического обслуживания. Для дистанционной перезагрузки точки доступа достаточно выключить его питание и включить вновь.

Не подвергайте антенну ударам, механическим, химическим и иным воздействиям, которые могут привести к поломке антенны

|  | Возможные причины низкого уровня сигнала | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Многолучевое распространение | Измените местоположение приемной/ передающей антенны |
| 2 | Потери сигнала из-за экранирования или поглощения различными предметами | Толстые стены, железобетонные стены, разного рода преграды могут экранировать сигнал; листва деревьев (особенно мокрая), стены, атмосферные осадки, налипший на антенну снег и т.д. могут ослаблять сигнал. Следует избегать препятствий подобного рода. |

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует качество работы антенны KP14N-2400 при условии соблюдения потребителем условий и правил хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок гарантии – 12 месяцев.

Срок службы антенны – 3 года.

В случае возникновения отказов и обнаружения неисправностей в антенне в течение срока гарантии предприятие-изготовитель несет ответственность за выход из строя антенны и обязано устранить неисправность своими силами и средствами в срок, определенный между предприятием – потребителем и предприятием – изготовителем, вплоть до замены в целом, а также принять меры, исключающие подобные дефекты во всех остальных экземплярах указанных антенн, ранее поставленных и подлежащих поставке.

Изготовитель не несет ответственности за прямой либо косвенный ущерб, связанный с эксплуатацией антенны.

На антенны, эксплуатируемые с нарушением условий настоящей инструкции, гарантийные обязательства не распространяются.

Обязательной сертификации не подлежит.

Изготовитель: ООО «Крокс», г. Воронеж