# Установка драйвера моста USB-UART PL2303.

Микросхема PL2303 компании Prolific Technology  это преобразователь интерфейса USB в UART. Используется для подключения устройств с интерфейсами UART, RS232, COM к интерфейсу USB. На базе этой микросхемы выпускают модули PL2303 USB UART Board.

Модули крайне удобные в применении. Разъем USB модуля подключается через стандартный кабель к USB интерфейсу компьютера. А к 4х контактному штыревому разъему подсоединяется UART устройство.

На компьютер необходимо установить драйвер. После этого, при каждом подключении модуля PL2303 к компьютеру, будет формироваться виртуальный COM порт.

Теперь любая программа для управления устройством через COM работает с виртуальным портом, не подозревая об этом. Т.е. в системе появляется COM порт, физически размещенный вне компьютера!

Я часто использую модули PL2303 для подключения микроконтроллеров не только к персональным компьютерам, но и к Андроид совместимым планшетам и сотовым телефонам.

Для пользователей моих разработок привожу подробную инструкцию по установке драйвера PL2303 USB.

Установка драйвера для модуля PL2303 под Windows 7.

На этом этапе установки не подключайте модуль к компьютеру!

Я использую драйвер  PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.12.0.

Разработчики обещают, что он поддерживает:

- Windows XP SP2 and above (32 bit)

- Windows Vista (32 & 64 bit)

- Windows 7 (32 & 64 bit)

- Windows 8/8.1/10 (32 & 64 bit).

Для установки надо запустить программу инсталляции драйвера. Запустить можно непосредственно отсюда, или предварительно скопировав файл на компьютер.

Откроется мастер установки драйвера.

Нажимаете Next.

Принимаете лицензионное соглашение. Next.

Давите Finish.

Теперь подключите кабель модуля к USB интерфейсу.

Система обнаруживает новое устройство. Появляется сообщение.

Щелкните по сообщению мышью.

Пропустить загрузку драйвера из центра обновления Windows. Все равно ничего не найдет.

Давите Да.

Завершается установка.

Последнее сообщение.

Проверка установки драйвера.

Теперь необходимо проверить, правильно ли установился драйвер и, при необходимости, поменять номер порта.

Пуск  →  Панель управления  →  Система  →  Диспетчер устройств

Два щелчка правой кнопки мыши по Порты (COM и LPT)

Появилась строчка  Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM3).  Это и есть наш виртуальный порт с номером 3.

Если в этом есть необходимость, номер можно поменять.

Два щелчка правой кнопкой мыши по Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM3).

Параметры порта.

Дополнительно.

Выбираем через поле Номер COM порта.

Необходимо помнить, что если к компьютеру будет подключен другой модуль или тот же модуль будет подключен к другому USB порту, система может определить виртуальный порт с другим номером. В этом случае обязательно дождитесь установки нового виртуального COM.

Где купить модуль PL2303?

У меня однозначное мнение – в этом интернет магазине. Не потому, что это моя партнерская программа. Просто таких цен я не видел нигде.

В августе 2016 года:

- Модуль PL2303 USB-UART стоит 80 руб.!

- Мост USB-UART на микросхеме CH340 по цене 90 руб.!

- Цена модулей на микросхеме CP2102 180 руб!

- Есть вариант преобразователя USB-UART PL2303 встроенного в кабель. Цена 170 руб.!

http://mypractic.ru/ustanovka-drajvera-mosta-usb-uart-pl2303.html