Калибровка N1201SA в пользовательском режиме.

В данном приборе есть два режима – заводские установки и пользовательские установки

Первый режим обозначен как в окнах прибора CAL0, пользовательский – CAL1

- Переключение между CAL0/CAL1

Включаем прибор.

Нажимаем M+CTRL

Попадаем в меню SYS INFO

Нажимаем M+CTRL

Попадаем в меню COL&CORRECTING

Подсвечивается строка CAL SEL. ниже строка SYS CORR

С помощью ручки выбора параметров (РВП) переключаем SYS CORR на USR CORR

Нажимаем OK (правом верхнем угле на мгновение, появляется надпись SAVED)

Нажимаем M  и  возвращаемся  меню S-frq.  Режим CAL1 установлен.

- Перед началом калибровки необходимо зарядить устройство и в меню SYS INFO

выбираем время автоматического отключения «Always on!» (после завершения калибровки можно установить время автоматического отключения по вашему вкусу)

при помощи стрелок <      или    >

Прибор готов к калибровке.

Для наглядности прибор в CAL1 был откалиброван с нарушением правил калибровки

(не подключались необходимые нагрузки), привело его к состоянию, изображённому на фотографии

- Подключаем к выходному разъёму кабель. Желательно полужёсткий, длиной 20-50 см,

(величина определяется технической необходимостью и возможностями бюджета).

Включаем прибор

Нажимаем M+CTRL

Попадаем в меню SYS INFO

Нажимаем M+CTRL

Попадаем в меню COL&CORRECTING

Стрелкой <  или   >  выбираем  PORT SEL

Нажимаем OK

Прибор приходит в состояние ожидания запуска программы калибровки

См. фото

Затем

Нажимаем левую стрелку (CTRL)

Идёт процесс калибровки на данную нагрузку (выключение или переход на другое окно меню заблокировано)

Процесс идёт до 100 % Пи окончании получаем сл. Состояние

Подключаем к свободному концу кабеля короткозамкнутый  разъём, калибрующей длины закороченного кабеля.

Нажимаем левую стрелку (CTRL)

Процесс идёт до 100%

Подключаем к свободному концу кабеля нагрузочный   разъём 50 Ом, калибрующей длины.

Нажимаем левую стрелку (CTRL) Ждём окончания процесса до 100%

Жмём M, переходим в окно меню S-frq. Любуемся полученными результатами

(при нажатии ОК процесс калибровки повторяется),

Переводим прибор из CAAL1 в CAL0 для контроля.Смотрим кабель нагруженный на 50 Ом

Вот такая картина.  При использовании более «китайского» кабеля  всплески КСВ будут до 6 и более на границе измерения прибора.

Не забываем перевести в CAL1

С уважением Владимир (R2AQH)/