Новая PIF антенна с двумя точками короткого замыкания для

мобильных телефонов

Pengcheng Li, Jin Pan, Deqiang Yang, and Pingzai Nie

Аннотация. Предложена  новая планарная перевернутая F-антенна (PIFA) с двумя точками замыкания для многополосных мобильных аппаратов. Антенна содержит меандровую  полоску, точку питания, 2 точки замыкания и заземляющую пластину с прорезанными на ней щелями.  Для увеличения широкополосности DCS / PCS / UMTS / WLAN 11.b/LTE2300/2500 и IMT-Advanced (International Mobile Telecommunication-Advanced. Передовые международные мобильные телекоммуникационные системы), в антенне используются две точки короткого замыкания, которые обеспечивают многорежимную работу на 1707 и 2815 МГц. Предложенная антенна имеет хорошие характеристики по согласованию импеданса для GSM (824-960MHz) / DCS (1710-1880MHz) / PCS (1850-1990MHz) / UMTS (1920 -2170MHz) / LTE (2300-2400MHz, 2500-2690MHz) / WLAN 11.b (2400-2480MHz) и IMT- А (4200-4800 МГц). Измеренная эффективность излучения предлагаемой антенны была выше 60% в GSM 850/900, DCS / PCS, UMTS, LTE 2300/2500 и WLAN 802.11 B, и поднимается до 86% в IMT-А.

1. Введение

С быстрым развитием беспроводных коммуникаций, выросла потребность в дешевых малогабаритных мультистандартных мобильных системы коммуникаций (MSMCS) потребовали. В последнее время, система Lond-Term Evolution (LTE) вводится с целью обеспечения более эффективных услуг мобильной связи для беспроводной глобальной сети World Wide Area Network (WWAN) и 4G (IMT-Advanced). В связи с ограниченным размером обьема для размещения антенны мобильного телефона, становится еще сложнее достигнуть широкой полосы пропускания. Обычные планарные инвертированные F-антенны (PIFA) больше не являются подходящим вариантом из-за своей  узкой полосы ( по согласованию).

Для того, чтобы получить широкую полосу частот, обычно применяется структура с электромагнитной связью для возбуждения. Однако, характеристики их, особенно на  высоких частотах, очень чувствительны к ширине щели связи. Это усложняет изготовление таких структур и приводит к значительному росту их стоимости. Также, они не подходит для функционирования в IMT-А (4200-4800 МГц). Для того, чтобы получить компактную антенну с широкой и многочастотной полосой, применяются конструкции PIFA с возбуждающим штырем. Однако, в такой конструкции трудно реализовать многополосный и широкополосный режим работы одновременно. Кроме того, применение элементов с микроэлектромеханическими системами (МЭМС) (micro electromechanical systems MEMS) [4-7, 9],  стоимость неизбежно увеличивается.

В данной работе, представлена​​ компактная и низкопрофильная антенна.​​Предложенная конструкция имеет широкую рабочую полосу, уменьшенный размер и высокую эффективность. Представленная PIFA занимает небольшой объем 46 × 19 × 5.5 мм3. В частности, низкая рабочая полоса частот достигается за счет двух параллельных открытых щелей на «заземляющем» слое. На основе совместного расположения в конструкции PIFA и меандрового несимметричного вибратора (монополя), реализуется многополосный режим. Коэффициент отражения меньше -6 дБ достигается при 704-970 МГц (31,8% относительной рабочей полосы, GSM850/900), 1575-2820 МГц (56,7% относительной рабочей полосы, DCS/PCS/UMTS/LTE2300/25000) и 3850-5490 МГц (35,1% относительной рабочей полосы, IMT-А), соответственно.

Еще одна проблема антенны мобильного телефона - эффективность излучения. В нашей конструкции, эффективность достигает 69% в полосе низких частот, и более 52% в высокочастотном диапазоне.

Структура остальной части статьи следующая. В разделе 2, вначале представлены геометрия конструкции и прототип PIFA. Далее  подробно рассматривается влияние геометрических параметров антенны на свойства антенны с двумя точками короткого замыкания. Для проверки конструкции  приведено сравнение результатов моделирования и измерений в разделе 3.  В разделе 4 приведены  выводы и заключение.

2. Конструкция антенны и параметрическое исследование

На рисунке 1 показана конструкция предложенной антенны. Длина модели корпуса телефона, используемая при моделирования и измерениях, принята как  у используемых сегодня моделей..

аа)

вб)

Рисунок 1: Предлагаемые конфигурация антенны: (а) геометрия предлагаемой антенны, (б) размеры подложки (вид сверху), (в) размеры «заземляющего» слоя (вид сзади).

бв)

Размеры модели задавались следующие: 𝐿1 = 110 мм, 𝐿2 = 55 мм, 𝐿3 = 38 мм, 𝐿4 = 6 мм, 𝐿5 = 8 мм, 𝐿6 = 6 мм, 𝐿7 = 1 мм, 𝐿8 = 3 мм, 𝐿9 = 32 мм, 𝐿10 = 24 мм, 𝐿11 = 10 мм, 𝐿12 = 10 мм, 𝐿13 = 40 мм. Небольшая катушка индуктивности имеет размер 2 × 2 мм2. Полностью представленная PIFA занимает площадь 46 ×19 мм2.

На рис.1(а) показана 3D модель предложенной антенны. Точки А (A1 и A2) и точка С являются точками замыкания и точкой питания, соответственно. В используемых на  практике мобильных устройствах, PIFA питается с помощью 50 Ом коаксиальной линии в точке С. В точке Б, размещен чип индуктивности, соединенный с полоской, которая позволяет осуществить широкополосное покрытие DCS / PCS / UMTS / LTE 2300/2500 и WLAN 11.b режимов [9-12, 14-16]. Чип индуктивности, используемый в PIFA, имеет индуктивность 11.5 нГн. С точками короткого замыкания A1 и A2 на рис. 1 (а) и 1 (б), меандровую линию  можно рассматривать как  PIFA с двумя точками замыкания. На Рис.1 (с), две щели в заземляющей пластине применяются для обеспечения резонанса в низкочастотном диапазоне и для повышения обратных потерь антенны в нижней части диапазона [7, 9, 14-16].

Согласно предельному значению коэффициента стоячей волны по напряжению КСВН (6 дБ обратные потери), равному 3 в рабочей полосе частот,  которое общепринято как основное требование к конструкции антенны телефона, полученные при моделировании S параметры предложенной PIFA, удовлетворяют требуемым значениям в частотных пределах 745 – 1175 МГц, 1707-2815 МГц и 3600-4900 МГц [11-13, 17 - 21]. Чип индуктивности с индуктивностью 11,5 нГн (𝐿) применяется для предлагаемой PIFA. Этот чип индуктивности используется для получения рабочей полосы, необходимой для DCS / PCS.

Рисунок 2- Полученные при моделировании частотные зависимости параметра  для различных значений индуктивности 𝐿, полученная при моделировании

Рис. 2 иллюстрирует влияние величины индуктивности 𝐿 чипа на параметр .

Сильное влияние на согласование импедансов для  DCS / PCS / UMTS можно наблюдать  при изменении индуктивности 𝐿 от 4 до 16 нГн. При использовании меньшей индуктивности, ширина рабочей полосы частот уменьшается из-за уменьшения резонансной частоты. В результате оптимизации, получено, что наилучшее согласование импедансов достигается, когда 𝐿 равна 11,5 нГн.

Сравнение частотных зависимостей  коэффициента отражения и входного сопротивления (в том числе действительных и мнимых частей, полученных при моделирования представлено ​​на рисунке 3.

б)

а)

в)

Рисунок 3- Результаты моделирования антенны с точками короткого замыкания 1 и 2: (а) входной импеданс (реактивная часть), (б) входной импеданс (сопротивление), и (в)  параметр  .

В предлагаемой PIFA наблюдается два резонансных режима около 1800 и 2600 МГц,  в отличие от случая антенны с одной точкой короткого замыкания, когда есть только один резонансный режим, возбуждаемый около 1900 МГц. Предложенная конструкция позволяет достичь лучшего согласования импедансов для UMTS / WLAN 11.b/LTE 2300/2500. Кроме того, как видно на рис.3 (в) при наличии двух точек короткого замыкания возможно получение резонансного режима для более высокого диапазона частот (2300-3000 МГц). Резонансный режим на 1700 МГц и 2600 МГц, также смещается вниз с увеличением длины меандровой полоски ( является функцией 𝐿8).

На рис.4а показаны частотные зависимости , полученного при моделировании  (1400-3000МГц), для значений длин 𝐿8 варьируемых в пределах от2 мм до 4 мм. Другие параметры антенны при этом такие же, что и на рис.1.

(а)						(б)

Рисунок 4 - Частотная зависимость параметра  для различных : (а)  = (1400-3000 МГц) и (б) = (4000-5000 МГц).

Сильное влияние размера 𝐿8  на резонансных режим возбуждения показывает, что правильный выбор 𝐿8 играет важную роль в предлагаемой PIFA.

Наблюдается также улучшение согласования полного сопротивления на DCS / PCS полосе. Результаты моделирования для трех различных длин 𝐿8 = 3, 3,8 и 4,6 мм представлены на рисунке 4 (б). Подобные результаты можно наблюдать при сравнении с результатами, показанными на Рис.4 (а). Длина 𝐿8 меандровой полоски имеет значительное влияние на полосе 4800 - 4200 МГц (IMT-A).

3. Результаты измерений

На рис. 5 показан прототип  PIFA, изготовленный на основании результатов параметрического исследования, проведенных в разделе 2.

На рисунке 6 представлены измеренные и полученные при моделировании частотные зависимости  параметра. Поскольку значение 𝐿 не точно 11.5 нГн, то результаты измеренных данных даже лучше, чем результаты моделирования. Для данной антенны получены три широкие рабочие полосы.

(а)						(б)

Рисунок 5- Фотографии изготовленной антенны: а) верхней стороны и б) обратной стороны

(а)						(б)

Рисунок 6: Измеренные и полученные при моделировании S параметры: (а) 600-3000 МГц и (б) 3000-6000 МГц

Диаграммы направленности, полный КПД и максимальное усиление измерены измерительной системой SATIMO. На рис. 7 показаны нормированные диаграммы направленности в трех основных плоскостях.

а	                                                              б

в					г

Рисунок 7 - Измеренные 2D диаграммы направленности: а) 900 МГц, б) 1900 МГц, в) 2500 МГц, и г) 4500 МГц

Измеренный полный КПД, включая потери на рассогласование, для предлагаемой антенны представлен ​​на рис. 8.

а)						б)

в)

Рисунок  8 -  Измеренное максимальное усиление антенны и КПД излучения: а) GSM850/900, б) DCS1800 /PCS1900/ UMTS/ WLAN 11.b/LTE2300/2500,  в) IMT-А

Для нижних полос частот 800-1000 МГц и 1600-3000МГц (на рис.8а и 8б) полный КПД и максимальное усиление диапазона рабочих частот равны 52% -55% и 0.3-2.8 дБи соответственно. Для верхней полосы как показано на рис.8 (в), усиление антенны изменяется от 0,7 до 4,1 дБи, в то время как полный КПД лучше, чем 52%. Из полученных результатов видно, что предлагаемая конструкция PIFA является хорошим вариантом для практического использования в мобильных приложений.

Выводы

Эта статья представляет новую конструкцию PIFA. Использование двух открытых параллельных щелей на «заземляющем» слое, приводит к значительному расширению рабочей полосы частот антенны в нижнем частотном диапазоне. Повышение частоты рабочего диапазона достигается введением двух меандровых несимметричных вибраторов. Таким образом, достигается трехдиапазонность по входному сопротивлению (704-970MHz, 2820MHz-1575, и 3850-5490MHz) при  КСВН ≦ 3.  Изучено влияние размеров меандровой полоски. Результаты измерений показывают, что предложенная антенна имеет хорошие характеристики излучения, в том числе полный КПД и максимальное усиление. При наличии многополосных и широкополосных свойств, предлагаемая конструкция PIFA является привлекательной для практическогго применения в мобильных телефонах.